Správa Kontroly Přístupu

Manual

verze  6.9

24.4.2012

OBSAH

Úvod	4

Purpose of this Document	4

Audience	4

Část 1  Nastavení a odstranění aplikace	4

1.1  Nastavení aplikace	4

1.1.1  Nastavení Microsoft.Net	5

1.1.2  Nastavení SW Kontroly Přístupu	7

1.2  Odstarnění aplikace	9

Část 2  Přihlášení	11

Část 3  Přidání a Úprava záklídního nastavení	13

3.1  Přidání oddělení	13

3.2  Přidání a úprava personálu (držitelů karet)	14

3.3  Import držitelů karet z Excelu	15

Část 4  Kontrola Přístupu	16

4.1  Nastavení	16

4.1.1  Hardwarové nastavení	16

4.1.2  Oprávnění ke vstupu	17

4.1.3  Přejmenování dveří	20

4.1.4  Nastavení zpoždění otevření	20

4.2   Základní provoz (operace)	21

4.2.1  Kontrola info o ř.jednotce	21

4.2.2  Nastavení Načtení (Upload)	22

4.2.3  Dohled	22

4.2.4  Stažení	24

4.2.5  Locate	25

4.2.6  Osoby ubnitř	26

4.2.7  Query Records	26

Část 5  Nástroje	27

5.1  Registr ztracených karet	27

5.2  Změna hesla	27

5.3  Správa provozu	28

5.4  DB Komprese / Oprava	30

5.5  Uzamčení rozhraní	30

5.6  Volba	31

Část 6  Doplňkové funkce	32

6.1  Time profile	35

6.2  Peripheral control	38

6.3  PassWord Management	39

6.4  Anti-passback	41

6.5  InterLock	42

6.6  Activate Multi-card access	43

6.7  Timing auto-operation management	44

6.8  Timing collect data	45

6.9  Periodically Upload Privilege	46

6.10  Log Query	47

6.11  First Card Open	48

6.12  Monitoring Map	49

6.13  Camera Monitoring	50

6.14  Check Access Manger	54

6.15  Meeting Sign	57

Part 7  Mod: Docházka	61

7.1  Normal shift configuration	61

7.2  Holiday	62

7.3  Leave/Business Trip	63

7.4  Manual Sign In	64

7.5  Report	65

Part 8  Mod: Hlídka	66

8.1  Patrol Configure	67

8.2  Patrolman	67

8.3  Patrol Point	68

8.4  Patrol Route	69

8.5  Patrol Task	70

8.6  Patrol Report	71

8.7  Patrol Statistics Report	71

Part 9  Mod: Jídlo	72

9.1  Meal setup	72

9.1.1  Readers for Meal	72

9.1.2  Meal Rules	73

9.1.3  Meal Period	73

9.2  Meal Report	74

Part 10  Excursus:	75

10.1  RS232/RS485	75

10.2  TCP/IP	76

10.3  Complex network	76

# Úvod

## Purpose of this Document

The Software Suite Guide provides the procedures and information necessary to use Version 6.9 of the Access Control System. These procedures guide you to use the following groups of functions:

Badging

Hardware configuration

Database configuration

Monitoring

Reporting

Administration

## Audience

This direction is written for two kind of readers .Part 1 is opened for actual operation Access Control System’s user,such as security personnel .Part 2 is opened for an administrator who first configures the system.

# Část 1  Instalace a odstranění aplikace

## 1.1  Instalace (Setup)

Vlož CD do CD-ROM, spusť setup () .

### 1.1.1  Instalace Microsoft.Net

Pokud v počítači není nainstalován Microsoft.NET Framework, dalším krokem instalace je instalace Microsoft.NET Framework 1.1.

If your computer has installed Microsoft.NET Framework, The system will from next step for you to install Access Control System.

### 1.1.2  Setup Access Control software

After the installment completes, the desktop automatically will create、.

## 1.2  Remove applications

# Část 2 – “Login” (Přihlášení)

Klikni na  pro spuštění programu << iCCard << Access Control & Attendance V6.9.

Otevřete okno pro “Login” (Přihlášení) viz níže:

Použijte tovární “user name” (jméno) “ abc ”, a tovární “password” (heslo) “123”. Při prvním přihlášení bude SW po vás chtít vložení licenčního čísla. Vložte prosím „2004“. Doporučujeme změnit jméno a heslo po prvním přihlášení.

Po prvním přihlášení se vám otevře Hlavní okno viz níže:

Při prvním přihlášení, vám SW nabídne základního průvodce.  Pokud nemáte zkušenosti, můžete vyplnit základní operace a nastavení podle tohoto průvodce. Navrhujeme ovšem raději zavřít základního  průvodce, přečíst manuál a pečlivě se seznámit s obsluhou softwaru.

Po ukončení "basic guide"(základního průvodce), se vám otevře základní Okno Obsluhy viz níže.

# Část 3 – přidání a editace základního nastavení

## 3.1  Přidání Oddělení

Vyber  Základní nastavení > Oddělení z levého (svislého) menu

Klikni na  (Nové oddělení) pro vytvoření nového oddělení.

Klikni na  (Nová sekce) pro přidání nové sekce v rámci oddělení.

## 3.2  Přidání a editace držitelů karet (zaměstnanců, nájemníků)

Vyber  Základní nastavení > seznam drž.karet z lišty levého (svislého) menu.

Poté, co zadáte  všechny informace o uživateli (Hlavní i Jiné), klikněte na tlačítko  (Přidej), systém přidá nového uživatele. Současně zůstane zobrazené uživatelské okno a vy můžete zadat vstupní informace dalšího uživatele .

## 3.3  Import informací o uživateli z Excelu

Zvol “Seznam drž.karet << Ctrl + Shift + Q << Import z Excelu.

Pokud chcete použít import informací o uživatelích z Excelu, vyplňte nejprve excel.soubor “userinfo.xls”. Tento soubor se najdete v kořenovém adresáři SW (C:\Program Files\iCCard), pod názvem:

Poznámka: Číslo karty musí mít vice než 3 číslice, oddělení a sekce může obsahovat znak "\"  např: MIS\DEV.

Import zákazníků z Excelu byl úspěšný, klikni na OK pro potvrzení.

# Část 4 – Kontrola přístupu

## 4.1  Nastavení

Pokud držitel karty potřebuje povolení ke vstupu do určité oblasti, informace ze čtečky jsou předány do řídící jednotky.  Čtečka buď povolí nebo odmítne přístup podle definovaných (naprogramovaných) parametrů (oprávnění k přístupu, časová pásma, atd.)  Informace jsou odeslány do PC  a můžou být vylistovány v historii nebo soupisu.

Parametry přístupu jsou převážně definovány v sekci “Parameter” (Parametr) SW aplikace.

### 4.1.1  Nastavení Hardwaru

Vyber „Basic Configure << Controllers“ (Základní nastavení << Čtečky) z levého (svislého) menu.

Klikni na (Nový)  pro přidání ř.jednotky do systému.

Sériové číslo ř.jednotky (řadiče) S/N (tzn. Ser.číslo každé ř.j.) raději zkontrolujte na tištěném spoji každé čtečky ( S/N:*****) .  Vyplňte všech 5 číslic.

Pozn.: Pokud ser.číslo S/N, které vyplníte nesouhlasí s tím, které je na PCB desce ř.j., SW nebude s ř.j. komunikovat.

Pokud chcete vidět detail nastavení, naleznete je v Excursus .

### 4.1.2  Nastavení Oprávnění přístupu

Zvol Kontrola přístupu<<Nastavení Oprávnění z levého menu.

(Změň oprávnění)

Po kliknutí na tato tlačítka dojde k aktualizaci a následně načtení nových informací do čteček a řídících jednotek, a vybraní uživatelé mohou projít vybranými dveřmi.

Po kliknutí na tato tlačítka dojde k aktualizaci a následně načtení nových informací do čteček a řídících jednotek, a vybraní uživatelé nemohou projít vybranými dveřmi.

Pokud má uživatel A stejná oprávnění jako uživatel B, můžeme oprávnění uživatele A zkopírovat na uživatele B pomocí tohoto tlačítka.

Po zadání veškerých oprávnění do systému, musíte přejít do menu Základní provoz << Načtení a přenést tato nastavení do systému a všech čteček (Oddíl 4.2.2).

### 4.1.3  Přejmenování Dveří

Zvol  Základní provoz << Hl.panel,

Nejprve vyber dveře a potom pravým klikem na dveře otevři popup menu.

### 4.1.4  Nastavení  Zpoždění otevření

Zvol  Základní provoz << Hl.panel, Nejprve vyber dveře a potom pravým klikem na dveře otevři popup menu.

## 4.2   Základní provoz – Hl.panel

Zvol  Základní provoz << Hl.panel z levého menu. Okno Hlavního panelu obsahuje mnoho základních operací (funkcí) pro čtečku (kontroler). Např. Kontrolní Info, Nastavení Času, Nahrání, Monitoring, Sběr Dat atd.

### 4.2.1  Kontrola nastavení řídících jednotek / čteček

Zvol  Základní provoz << Hl.panel z levého menu nebo z horního menu Základní provoz - Kontrola

Ukáže základní informace o ř.jednotce / čtečce (čtečkách) jako je množství záznamů a oprávnění, stav dveří, stav ovládání, zpoždění otevření. Pokud čtečka komunikuje se základní řídící jednotkou a PC spolehlivě, Ikona dveří má zelenou barvu. Pokud komunikace nefunguje a ikona je červená.

### 4.2.2  Načtení nastavení

Zvol Základní provoz << Hl.panel) z levého menu a klikni na ikonu Základní provoz << Načtení - z horního vodorovného menu.

Po nastavení všech parametrů čtečky, je třeba načíst všechny tyto parametry do čtečky (čteček)/ ř.jednotek.

### 4.2.3  Dohled (Monitoring)

Zvol Základní provoz << Hl. panel z levého menu a klikni na ikonu Základní provoz <<  Dohled z horního vodorovného menu.

Upozornění: Jak zobrazit FOTO uživatele na Monitoru

- Je třeba přepsat název fotografie uživatele číslem jeho bezkontaktní karty (přívěšku).

Např.: Název fotografie je 8862127.jpg. Ve skutečnosti 8862127 je číslo identifikačního média (karta, přívěšek).

- Když přidáváte uživatele, tak potom , tak potom číslo karty je číslem resp. Názvem fotografie. Např.: 8862127 je název fotografie.

Na obrazovce monitoru (v nastavovacím okně)

Když uživatel přiloží kartu, tak na monitoru PC se může zobrazit ve stejném okamžiku fotka daného uživatele.

### 4.2.4  Stažení

Zvol Základní provoz << Hl. panel) z levého menu a klikni na ikonu Základní provoz << Stáhnout z horního vodorovného menu.

Klikni na ikonu Stáhnout  :  Dojde ke stažení všech záznamů ze čteček do řídících jednotek a do systémové databáze.

=  +

### 4.2.5  Lokalizace

Klikni na ikonu Stáhnout v reálném čase  v horním menu, vyber dveře a pravým klikem na dané dveře otevřeš popup menu , ve kterém lze zakliknout (vybrat) tlačítko Lokalizuj a tím provedete lokalizaci (vyčtení) průchodů danými dveřmi.

Můžete vepsat Jméno uživatele, číslo karty nebo Pracovní číslo do pole Uživatel a tím zjistíte, kterými dveřmi naposledy tato osoba prošla (v kolik hodin a kterými dveřmi daná osoba naposledy prošla). Takže víte, kde se daná osoba nachází.

### 4.2.6  Osoby uvnitř

V režimu Stáhnout v reálném čase, vyber nejprve dveře a potom pravým klikem otevři pop-up menu, vyber  Osoby uvnitř, a system vylistuje všechny osoby  které prošly danými dveřmi (dovnitř nebo ven podle toho kolik čteček je k daným dveřím připojeno).

### 4.2.7  Vyčet záznamů karet

Zvol  Základní Provoz << Výčet záznamů karet ze zákl.menu nebo z horního vodorovného menu  Základní provoz << Výčet záznamů karet

# Část 5  Nástroje

## 5.1  Registr ztracených karet

Pokud někdo ztratí svou nebo něčí kartu, je třeba přenést ztracenou registraci na starou kartu When someone has lost him or her card, you must carry on the loss registration to the old card , and then redistributes a new card to someone .The steps as follows:

Select Basic Configure<<Lost Card register

## 5.2  Change Password

Change operator’s password.

Select Tools<< Change Password

## 5.3  Operator Management

Select Tools<< operator Management

: assign the executable operation and function to operators

: assign the Department that the operator can manage.

: assign the Door that the operator can manage.

## 5.4  DB Compact/Repair

Select Tools<< DB Compact/Repair

## 5.5  Interface Locked

The operator is afraid of someone will operate the software after she or he left ,he can interface locked the window ,the application run as also.

Select Tools<< Interface Locked

After he or she comes back , he or she inputs the password all right.

## 5.6  Option

Tools<< Option

Select Child Function (Access Control, Patrol, Other Shift Const Meal)

Select Environment(Office  ,House)

Select language  (English,Chinese)

Set Auto Login 
Set Director of Backup

# Part 6  Extended Function

Select  【tools】<<【Extended Functions】 from the menu bar

If you want to Activate the Extended Function . please input the password .

Please ask provider for password.

The extended function as follows:

## 6.1  Time profile

【Extended Functions】<<【Normal】<<【Active Time Profile】

Select Access Control << Time Profile

Select Basic Configure<<Access Control << Access Privilege << Change Privilege

## 6.2  Peripheral control

【Extended Functions】<<【Normal】<<【Peripheral control】

Select Basic Configure << Access Control  <<  Peripheral control

## 6.3  PassWord Management

【Extended Functions】<<【Normal】<<【Access Keypad】

Select Basic Configure<<Access Control<<Password Management

【Extended Functions】<<【Normal】<<【Supervisor PIN】

【Extended Functions】<<【Others】<<【Supervisor PIN】

## 6.4  Anti-passback

【Extended Functions】<<【Advanced】<<【Anti-pass back】

## 6.5  InterLock

【Extended Functions】<<【Advanced】<<【InterLock】

## 6.6  Activate Multi-card access

【Extended Functions】<<【Advanced】<<【Activate Multi-card access】

The first group has two peoples the second group has two people , the third group has four people . each group comes two people to be allowed to open the door.

## 6.7  Timing auto-operation management

【Extended Functions】<<【Advanced】<<【Timing auto-operation management】

## 6.8  Timing collect data

【Extended Functions】<<【Others】<<【Timing Download】

## 6.9  Periodically Upload Privilege

【Extended Functions】<<【Others】<<【Periodically Upload Privilege】

## 6.10  Log Query

【Extended Functions】<<【Event】<<【Log Query】

## 6.11  First Card Open

【Extended Functions】<<【Advanced】<<【First Card Open】

## 6.12  Monitoring Map

【Extended Functions】<<【Interface】<<【Monitoring Map】

## 6.13  Camera Monitoring

【Extended Functions】<<【Interface】<<【Camera Monitoring】

Select 【Tools】<<【Camera Management】

Add camera, click “New”, as shown:

Set the Readers corresponding Web Camera

Display Photo Compare Window. Please【Console】<<【Camera】

If you want to delete snap pictures and video files, please 【Tools】<<【Camera Management】<<【Delete Bmp-Video】.

If you want to set up video server's IP address, please 【Tools】<<【Camera Management】<<【Set Video IP】,as shown:

Please input "New IP Address" and re-input “Confirmed New IP”. Information for the show:

Set Video IP Successfully.

If the Information Display:

Set Video IP Failed.

Query Camera View, Select 【Query Card Records】<<【Camera View】

## 6.14  Check Access Manger

【Extended Functions】<<【Advanced】<<【Active Check Access Inside】

Select Tools << Check Access Manager

Set the department for opening doors by swpiping.

Set the deparments for outside swiping.

click “Edit”.

In the console “realtime-download”, external swipings will active pop-up message box, as followed:

## 6.15  Meeting Sign

【Extended Functions】<<【Interface】<<【Active Meeting Sign】

Select Meeting << Meeting Sign

Add the meeting, please click ,

Click   , modify the meeting.

Click   to delete the meeting.

click "Add Addr", as shown:

click "Add" ,

Click “Stat.”:

Click “Real-time Sign”:

# Part 7  Module:Attendance

The Access Control System had Activated the Attendance by default. If you want cancel this function ,please select 【Extended Functions】<<【Interface】<<【Don’t Display Attendance】

## 7.1  Normal shift configuration

## 7.2  Holiday

## 7.3  Leave/Business Trip

## 7.4  Manual Sign In

## 7.5  Report

Attendance Detail

Attendance Statistics Report

# Part 8  Module:Patrol

【Extended Functions】<<【Interface】<<【Display Patrol】

## 8.1  Patrol Configure

## 8.2  Patrolman

## 8.3  Patrol Point

## 8.4  Patrol Route

## 8.5  Patrol Task

## 8.6  Patrol Report

## 8.7  Patrol Statistics Report

# Part 9  Const meal

【Extended Functions】<<【Interface】<<【Const meal】

## 9.1  Meal setup

### 9.1.1  Readers for Meal

Select Readers for Meal from Optional Readers

### 9.1.2  Meal Rules

### 9.1.3  Meal Period

## 9.2  Meal Report

Meal Details Report

Meal Stat. report of Readers for Meal

Meal Stat. report of Users

# Part 10  Excursus:

## 10.1  RS232/RS485

## 10.2  TCP/IP

all controllers are in the same network..

## 10.3  Complex network

The controllers are separated into different network . Each controller must be assigned a unique IP address .